승강기 비상(통화, 조명)장치 설치업체 선정 재공고

1. 단지개요

가. 단 지 명 : 메트로시티아파트

나. 소 재 지 : 창원시 마산회원구 양덕서로30

다. 단지규모 : 21개동 2,127세대

라. 승강기 기종 및 대수 : 티센크루프엘리베이터 총 44대

2. 입찰에 부치는 내용

가. 승강기 내 비상통화장치 및 비상조명장치 설치공사

나. 안전행정부 고시 제2012-14호(제8.17.4, 제14.2.3.5)에 적합하게 설치되어야 하며 승강기 정기검사 시 합격 조건임

3. 입찰의 종류 : 제한경쟁입찰 및 적격심사제

4. 참가자격

가. 국토교통부고시 제2014-393호 제19조(참가자격의 제한)에 해당되지 않은 업체

나. 자본금 1억원 이상인 업체

5. 제출서류

가. 국토교통부고시 제2014-393호 제20조(제출서류) 서류 및 ‘별표6’ 적격심사제 관련 서류 일체

나. 영업배상책임보험 가입(5억원 이상) 증권 사본 1부

다. 법인인감증명 및 사용인감계 각 1부

라. 시방서 및 작업계획서 각 1부

마. 입찰서 및 견적서는 별도 밀봉 (VAT 별도)

-입찰보증금은 입찰금액의 5% 이상 현금 또는 보증보험증권

-현장설명회는 별도로 진행하지 않으니 개별적으로 내방하여 현장 상황을 정확히 파악한 후 견적서 제출

바. 본 입찰은 재입찰이며 2015.02.26까지 제출한 입찰서는 재입찰에 참여한 것으로 인정하며, 업체 사정에 따라 입찰서를 회수 후 다시 서류를 제출하거나 기 제출한 입찰서류로 갈음할 수 있음.

사. 기 입찰에 참여하지 않은 업체도 참여할 수 있음.

6. 투찰 및 개찰 일시 및 장소

가. 투찰 일시 : 2015년 3월 6일(금요일) 오후 6시까지 (우편접수는 당일 도착 분에 한하여 인정함)

나. 접수처 : 당 아파트 관리사무소

다. 개찰 일시 : 2015년 3월 6일(금요일) 당 아파트 입주자대표회의실

7. 사업자 선정방법

가. 참가 자격 및 제출 서류의 적격업체로서, 적격심사로 낙찰업체로 선정함

나. 평가심사표는 첨부한 공사 및 용역 등 사업자 선정 적격심사제 세부평가표에 따름.

8. 기타사항

가. 접수된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출된 서류 중 허위 또는 부정한 사실이 발견될 시는 계약체결 후라도 무효로 함

나. 계약이행보증금은 계약금액의 20% 이상으로 현금, 공제증권 또는 보증서로 계약 체결 후 3일 이내에 제출해야 함

다. 무상 하자보수 2년 이상 보증 가능한 업체여야 함(계약서 명시)

라. 공사 완료 일정 : 2015.03.13한 준공검사 조건입니다.

마. 기타 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소(☎055-253-6505)로 문의하시기 바랍니다.

2015년 2월 27일

메트로시티아파트 관리사무소장(직인 생략)

비상통화 및 비상조명장치 특기 시방서

1. 기 설치된 인터폰 자기와 모기 및 통신선로의 변경 없이 연결하여 사용할 수 있어야 함

2. 승강기 비상 상황 발생 시 승강기 내부 탑승자가 카 내에서 비상호출 버튼을 누르면

승강기 이용자가 인식하기 쉽도록 자동음성안내 시스템을 구축하여야 함

3. 장난 또는 허위 비상호출에 의한 비상호출응답을 방지하기 위해 첫 번째 비상 호출버튼에

대한 응답은 자동 안내 방송에 의하여 안내하고 두 번째 비상 호출에 대하여 지정된

1차 연결장소(경비실, 중앙방재실 등)로 통화되어야 함

4. 비상 호출에 의한 1차 지정 연결 장소(경비실, 중앙방재실 등) 인력 부재로 인한

통화 불가시 2차로 건물 외부(승강기 자체 점검자 또는 유지보수업체 콜 센터) 등 전화번호

10개 이상 입력할 수 있어야 하며 통화 중 또는 전화를 받지 않을 때에는 순차적으로

오토 콜링을 하는 기능을 갖추어야 함

5. 비상통화 호출 후 일정시간 동안 인터폰 모기의 응답이 없는 경우에는 유지보수업체

사무실 등 사전에 입력된 외부전화를 자동 호출하여 통화를 할 수 있어야 함

6. 비상통화 호출 시 외부전화 연결 시까지 시간은 1~999초 이내로 설정 가능하게 하며,

통화가 끝나면 자동 종료되어야 함

7. 승강기 내에서 동시 호출 시에는 다자 통화가 되어야 함

8. 건물 내 정전 발생 시에도 최초 정전 이후 2시간 동안은 비상통화장치의 호출 및 통화가

가능하도록 비상통화장치 본체에 충전용 배터리를 내장하여야 함

9. 외부통신방식은 유선으로 하며, 국선 전화선로의 이상 유무를 자동 검사하여 이상 발생 시

확인 기능이 있어야 함

10. 주장치 본체에 내장되는 전화번호를 쉽게 입력 및 변경이 가능하며 오작동으로 인한

D/B 보호 기능이 있어야 함

11. 주장치에는 각 현장번호가 입력되고 수정이 가능해야 하며 외부로 전화연결 시

수신자에게 입력된 현장명 및 카번호가 음성으로 전달되어야 함 (예, 00아파트 0호기입니다.

통화를 원하시면 ‘0’버튼을 누르세요. 또는 00아파트 ‘카 ID’번입니다.)

12. 방송통신기자재, 전자파, KC인증을 필해야 함

13. 필요 시 외부에서 마지막 상황이 발생한 승강기로 호출이 가능해야 함(양방향 통화가능)

14. 아파트 내 승강기 비상통화 장치는 국선 1회선으로 연결할 수 있어야 함

15. 정상 조명전원이 차단될 경우에 2룩스 이상의 조도로 1시간동안 전원이 공급될 수 있는

자동재충전 예비전원 공급 장치(LED등)로 시공할 것

공사 및 용역 등 사업자 선정 적격심사제 세부평가표 구분; 평가항목(배점); 세부배점; 항목별 평가기준; 업체별 평가확인. A업체; B업체; C업체; D업체; E업체; F업체; G업체. 기업 신뢰 도 (30점); 신용평가등급 (15점); 15; A등급. 10; B등급. 5; C등급 이하. 행정처분 건수 (15점); 15; 2건 이하. 10; 3~5건. 5; 6건 이상. 업무 수행 능력 (30점); 기술자 등 보유 (10점); 10; 제시사항 모두 확보. 7; 2순위(60%). 4; 3순위(40%). 업무실적 (10점); 10; 10건 이상. 7; 5~9건. 4; 4건 이하. 장비 보유 (10점); 10; 제시사항 모두 확보. 7; 2순위(60%). 4; 3순위(40%). 사업 제안 서 (10점); 사업계획의 적합성 (10); 10; 우수(20%). 7; 보통(60%). 4; 미흡(20%). 입찰 가격 (30점); 입찰가격 (30점); 30; 1순위(최저가, 최고가). 20; 2순위(60%). 10; 3순위(40%). 합 계; 100. <비고> 1. 참가업체가 적어 백분율로 산정이 되지 않는 경우에는 순위에 따라 배점함 2. 기술자 등 및 장비 보유는 많이 확보한 순으로 순위를 정하고, 제시사항을 모두 확보한 경우를 1순위로, 나머지 업체를 총 100%로 하여 상위 60%는 2순위, 그 다음 40%는 3순위로 평가함 3. 기술자 등 보유수는 산업기사는 1인, 기사는 2인, 기술사(건축사, 관련분야 박사)는 3인으로 산정함 4. 입찰가격은 최저가 순으로 순위를 정하고, 최저가 업체를 1순위로, 나머지 업체를 총 100%로 하여 상위 60%는 2순위, 그 다음 40%는 3순위로 평가. 다만, 물품의 매각과 잡수입의 입찰가격은 최고가 순으로 순위를 정하고, 최고가 업체를 1순위로, 나머지 업체를 총 100%로 하여 상위 60%는 2순위, 그 다음 40%는 3순위로 평가함.